Рекомендации по обеззараживанию питьевой воды  средством «АКВАТАБС».

Для временного обеззараживания питьевой воды рекомендуется применять таблетки «АКВАТАБС» фирмы «Метендек ЛТД» (Ирландия).

Таблетки «АКВАТАБС» предназначены для обеззараживания питьевой воды, содержащей бактерии и вирусы, по эпидемиологическим показаниям. Допускается применение таблеток «АКВАТАБС» для обеззараживания водопроводной, колодезной, речной, озерной, прудовой и др. воды, имеющей мутность не более 9 мг/л, хлорпоглощаемость не более 8 мг/л, не содержащей осадка и планктона.

Способ применения: для обеззараживания индивидуальных запасов воды рекомендуется применять таблетки с содержанием натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты (действующего вещества – ДВ) – 3,5 мг., 8,5 мг., 12,5 мг. и 17 мг. в одной таблетке и количеством активного хлора 2мг., 5 мг., 7,3 мг. и 10 мг соответственно из расчета 1 таблетка на 1 литр воды.

Для воды, не требующей очистки ( водопроводная вода, прозрачная и бесцветная колодезная, артезианская и др. вода) рекомендуются таблетки, содержащие 3,5 ДВ ( 2 мг. активного хлора). Величина остаточного хлора должна составлять 0,3- 0,5 мг/л через 30 мин после растворения таблетки.

Для обеззараживания загрязненной воды (речная, озерная, прудовая и др.) необходимо использовать таблетки с содержанием ДВ 8,5 мг., 12,5 мг., 17 мг., содержащие 5 мг., 7,3 мг. и 10 мг. активного хлора соответственно. Обязательным требованием при обеззараживании природных мутных и высокоцветных вод является их предварительное фильтрование через мелкотканевой фильтр, а количество остаточного свободного хлора должно составлять 1,4- 1,6 мг/л через 30 мин. после растворения таблетки.

Обеззараживание индивидуальных запасов воды необходимо проводить только в сосуде с завинчивающейся крышкой (фляга и т п.).

Средство «АКВАТАБС» применяют также при дезинфекции емкостей для хранения питьевой воды. Внутренние поверхности емкостей для хранения воды дезинфицируют способами протирания или заполнения емкости дезраствором:

| объект дезинфекции | концентрация раствора по активному хлору % | время дезинфекции, мин | способ дезинфекции |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкости для хранения воды (цистерны и др.) | 0,0025 | 45 | протирание |
|  | 0,0025 | 30 | заполнение |
| Уборочный материал | 0,2 | 120 | замачивание |

Способ протирания: емкость протирают ветошью, смоченной в 0,0025% 9по активному хлору) растворе средства «АКВАТАБС» (таблетки) при норме расхода 100 мл/м². Уборочную ветошь замачивают в растворе, содержащем 0,2% активного хлора.

Способ заполнения: емкость заполняют водой, растворяют в ней таблетки «АКВАТАБС» в количестве, достаточном для получения раствора, содержащего 0,0025% активного хлора.

Перед использованием препарата необходимо убедиться о сроке годности препарата, ознакомиться с инструкцией по применению и технике безопасности.

(из Методических указаний по применению дезинфицирующего средства «АКВАТАБС» (таблетки). НИИ дезинфектологии МЗ РФ).